宜兴市应急管理局便携式除颤仪

采购项目询价文件

宜兴市应急管理局拟通过市场（网络）询价方式开展便携式除颤仪采购项目工作，现诚邀符合资格条件的供应商前来报价。

一、项目基本概况：

（一）项目名称：便携式除颤仪采购项目。

（二）项目预算：采购总价不超过人民币5万元。

（三）项目采购内容：

1.便携式除颤仪2台，设备主要技术参数应满足需方设置的基本要求（参数要求详见附件）。

2.供方需提供全新的产品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属边界清楚，没有在先权利人，边界不存在任何法律瑕疵。

3.供方提供的产品应当符合国家行业标准。

二、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》规定的各项条件。

（二）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

（三）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织，提供营业执照或单位登记证书等相关证明材料；

（四）本项目谢绝联合体投标。

三、报价文件要求：

（一）报价文件组成：

1.营业执照（复印件加盖公章）。

2.项目报价文件。

上述文件均密封并加盖公章，否则视为无效报价文件。

四、递交报价文件截止及询价时间：

递交报价文件截止及询价时间：2024年8月29日16时。

五、成交办法：

根据符合项目要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

六、递交报价文件及询价地点：

递交报价文件：宜兴市应急管理局505室。

七、本询价文件由宜兴市应急管理局办公室负责解释

联系地址：宜兴市应急管理局（宜兴市东山西路66号）

电话：0510- 81729818

询价文件发放和质疑接收联系人：徐晖 电话：13771551568

附件：

采购项目参数要求及数量

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式除颤仪 | 套 | 2 | 1.机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击； 2. 防尘防水级别≥IP55； 3. 采用双相波技术，支持成人以及儿童，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿； 4.成人最大除颤能量支持360J； 5. 从开机到200J放电准备就绪用时＜8s； 6. 开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s； 7支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式； 8. 电极片有效期≥5年； 9. 电极片可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量； 10.具备数据传输和存储功能，存储容量≥1GB |